Obsah:

1.	Vymezení zastavěného území	3

2.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	3

3.	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	4

3.1 Bydlení	4

3.2 Sport a rekreace	5

3.3 Občanská vybavenost	5

3.4 Veřejná prostranství	5

3.5 Výroba a skladování	6

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	6

4.1 Koncepce dopravy	6

4.1.1 Drážní doprava	6

4.1.2 Doprava na pozemních komunikacích	6

4.1.3 Letecká a lodní doprava	8

4.2 Technická infrastruktura	9

4.2.1 Zásobení elektrickou energií	9

4.2.2 Telekomunikace	10

4.2.3 Zásobení plynem	10

4.2.4 Zásobení vodou	10

4.2.5 Odkanalizování	11

5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů	11

5.1 Vodní toky a nádrže	11

5.2 Zemědělská půda	12

5.3 Zeleň lesní	12

5.4 Zeleň krajinná	12

5.5 Vymezení územního systému ekologické stability	12

5.6 Prostupnost krajiny	13

5.7 Protierozní a protipovodňová opatření	13

5.8 Dobývání nerostů	13

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	14

6.1 Plochy bydlení	14

6.2 Plochy rekreace	17

6.3 Plochy občanského vybavení	19

6.4 Plochy veřejných prostranství	20

6.5 Plochy dopravní infrastruktury	22

6.6 Plochy technické infrastruktury	22

6.7 Plochy výroby a skladování a smíšené výrobní	23

6.8 Plochy vodní a vodohospodářské	24

6.9 Plochy zemědělské	24

6.10 Plochy lesní	26

6.11 Plochy krajinné	26

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	27

8.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	27

9.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	28

10.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	28

11.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování	28

12.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování	28

13.	Stanovení pořadí změn v území (etapizace)	29

14.	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb	29

15.	Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení	29

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo stanoveno touto dokumentací v souladu s platnou legislativou. Bylo vztaženo ke stavu v katastru nemovitosti platnému dne 29.1.2008.

Do zastavitelných ploch spadají následující plochy nezahrnuté do zastavěného území:

- Plochy určené touto dokumentací  k zastavění (rozvojové území);

- A případné další vyznačené v dokumentaci.

Zastavěné území a zastavitelné plochy jsou přehledně zakresleny do výkresu č.1 – Výkres základního členění území a do dalších výkresů v souladu s platnou legislativou.

Území obce mimo zastavěné území a zastavitelné plochy spadá do nezastavěného území.

# Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Pro urbanistickou koncepci obce včetně ochrany obrazu sídla a krajiny platí následující závazná rozhodnutí:

- Je třeba respektovat  přírodní podmínky a začlenění sídla do krajiny.

- Prostorové a funkční uspořádání bude respektovat historickou urbanistickou strukturu sídla a historicky cenné objekty, dominanty a kulturní památky.

- Umístění a charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, přičemž zejména výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve stávající zástavbě budou respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy bude respektovat tradiční obraz sídla.

- U stávajících objektů s tradičním rázem je třeba tento ráz uchovat, tvarosloví nově navržených staveb v sousedství musí respektovat tradiční venkovský ráz sídla.

- Provádět revitalizaci krajiny a zvyšovat stupeň její ekologické stability zalesňováním, zatravňováním a členěním ploch orné půdy interakčními prvky. Budovat vodní nádrže.

- Provádět protierozní opatření spočívající v zatravňování, realizaci ochranných příkopů a protierozních pásů.

- Realizovat prvky ÚSES.

- Obec bude všemi dostupnými prostředky rozvíjet aktivity pro sport a rekreaci, cestovní ruch, agro, pěší a cykloturistiku.

- Místně významné stromy: Územním plánem jsou chráněny místně významné stromy - vzrostlé solitéry, které mají významné postavení v obrazu sídla. Tyto stromy mohou být pokáceny pouze ve výjimečných případech (např. ze zdravotních důvodů nebo pokud ohrožují bezpečnost) a nahrazeny dřevinou obdobného vzhledu. Významné stromy jsou vyznačeny v grafické části - výkrese č. 2.

- Památky místního významu: Pro ochranu architektonických hodnot obce jsou územním plánem vymezeny památky místního významu. Tyto objekty jsou chráněny před demolicí a poškozením. Při zásahu do těchto objektů budou orgány obce všemi dostupnými prostředky usilovat, aby byl uchován jejich tradiční ráz.

Památky místního významu jsou vyznačeny v grafické části, výkrese č. 2.

Kromě zakreslených objektů jsou jimi všechny ostatní nevyznačené kříže na celém (katastrálním) území obce.

- Počet nadzemních podlaží: Touto dokumentací je stanoven počet nadzemních podlaží, vztažený k jednotlivým plochám (kapitola 6). Počet nadzemních podlaží je stanoven jako maximální, v odůvodněných případech může stavební úřad požadovat realizaci objektů i s menším počtem nadzemních podlaží. Podkroví není považováno za podlaží. Počet podzemních podlaží regulován není.

- Intenzitou zastavění jednotky se rozumí poměr zastavěné plochy parcely vůči ploše celé jednotky. Pro některé plochy (kapitola 6) je tato intenzita stanovena, v ostatních plochách bude předmětem posouzení v rámci podrobnějšího řízení dle stavebního zákona.

- Celé katastrální území obce se nachází v zájmovém území AČR – koridor RR spojů, proto veškerá nadzemní výstavba v tomto území musí být předem konzultována s VUSS Brno.

- Celé katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, proto případná výstavba větrných elektráren může být omezena a musí být nutně předem projednána s VUSS Brno.

# Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce, sestávající se z rozdělení území na plochy s rozdílným využitím (stabilizované, zastavitelné, přestavby, včetně sídelní zeleně), jejich lokalizace a z jejich vzájemného územního vztahu je zakreslena ve výkrese č. 2 – Hlavní výkres. Podmínky pro využití jednotlivých ploch jsou uvedeny v kapitole č.6. V následujících odstavcích  jsou uvedeny základní záměry na jednotlivých plochách. Obecně však na těchto plochách platí zásady uvedené v kapitole 6 této přílohy.

## 3.1 Bydlení

- Stávající plochy pro bydlení, včetně hospodářských částí a řemeslné výroby, jsou ve svém rozsahu respektovány.

- Územním plánem obce je navrženo 5 lokalit pro rozvoj funkce bydlení převážně ve formě rodinných domů (rozvojové plochy B1 až B5).

- Při realizaci zástavby v ploše B1 nutno zohlednit skutečnost, že se celá nachází na odvodněných plochách.

- Lokalita B3 je ohrožena hlukem z přilehlé krajské silnice. Realizace chráněných prostorů (obytných staveb a venkovních ploch) je přípustná za předpokladu splnění povinností, stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, případně vibrací. V případě ohrožení hlukem je nutno realizovat účinná protihluková opatření (např. prkenné ploty, ohradní zdi…).

- V obytných plochách je rovněž možno provozovat i nebytové činnosti (občanská vybavenost, řemesla, výroba, zemědělská produkce), jejich provozování však musí být v souladu s podmínkami využití pro danou plochu.

- Do ploch bydlení je rovněž možné umisťovat i nezakreslenou dopravní a technickou infrastrukturu, menší rekreační plochy a veřejná prostranství, to vše v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6.

## 3.2 Sport a rekreace

- Obec bude nadále všemi dostupnými prostředky rozvíjet další sportovní aktivity.

- Všechny stabilizované plochy pro sport a rekreaci musí zůstat zachovány.

- Je navržena rozvojová plocha R1, na které je navrženo vybudování místního hřiště;

- Při realizaci zástavby v ploše R1 nutno zohlednit skutečnost, že se celá nachází na odvodněných plochách.

- Na jižním okraji obce  je navržena plocha pro vybudování dětského hřiště (R2);

- Plochy pro sport a rekreaci je možné v souladu s podmínkami využití a limity umisťovat i do jiných zón. Zejména do zemědělských ploch a ploch krajinné zeleně je možné umísťovat i nezakreslená drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice.

- Stávající plochy a všechny objekty využívané k individuální rekreaci jsou respektovány. Respektovány jsou i případné, v dokumentaci nevyznačené, výhradně stávající rekreační objekty umístěné ve volné krajině, přičemž jejich změny jsou přípustné pouze v rámci stávající stavební parcely nebo obrysu objektu.

- Je navržena zastavitelná plocha R101 určená pro rekreaci. Na ploše bude otevřená víceúčelová rekreační plocha s nejnutnějším zázemím. Přes plochu prochází lokální biokoridor, který je nutno respektovat (ponechat nezastavěný pruh zeleně po západní straně plochy).

## 3.3 Občanská vybavenost

- Všechny současné plochy občanské vybavenosti jsou plně respektovány a ponechány ve stejné funkční zóně.

- Na území obce není přípustné realizovat velkokapacitní prodejny smíšeného zboží (supermarkety, hypermarkety….).

- Velkokapacitní prodejny nepotravinářského zboží (např. nábytek, automobily) je možné umístit pouze tak, aby jejich provoz nezpůsobil zvětšení dopravní zátěže v obytném území.

- Další rozvoj komerční občanské vybavenosti bude určen vývojem místního trhu. Jednotlivé funkce a provozovny lze umisťovat i do jiných zón (například bydlení), v souladu s podmínkami využití vydávanými tímto dokumentem.

- Jednotlivá zařízení nekomerční vybavenosti ve vlastnictví obce budou rekonstrukcemi a úpravami postupně zkvalitňovány dle aktuální potřeby a možností provozovatelů.

## 3.4 Veřejná prostranství

- Všechny plochy zařazené v hlavním výkresu do ploch veřejných prostranství musí být zachovány.

- Územní plán navrhuje přehodnocení a rekonstrukci zeleně v celém zastavěném území obce. Jednotlivé plochy budou s ohledem na vlastnictví pozemků a finanční možnosti obce udržovány a postupně zkvalitňovány.

- Územním plánem je navržena rekonstrukce veřejného prostranství – návsi s kaplí (Pv).

- Ostatní stávající urbanizovaná zeleň je v návrhu plně respektována.

- Při tvorbě ploch veřejné zeleně je nutno dbát následujících zásad:

- Vyhodnotit vegetaci včetně  výrazných kompozičních prvků.

- Stávající i navrhovanou zeleň podřídit charakteru venkovského prostředí.

- Druhové složení odvodit od charakteristických druhů pro danou oblast, podpořit obnovu původních druhů.

- Vyloučit cizokrajné a exotické rostliny .

- Upřednostnit listnaté dřeviny před jehličnatými a pestrolistými.

## 3.5 Výroba a skladování

- Všechny stabilizované plochy výroby jsou předloženou dokumentací respektovány.

- Na obvodu výrobních ploch směrem k volné krajině a stávající obytné zástavbě je nutno realizovat/zachovat  izolační pás zeleně.

- Na území obce jsou nepřípustné činnosti, které by výraznějším způsobem zvýšily zátěž nákladními automobily. Kromě výrobních činností jsou to zejména objemnější zařízení autodopravy, velkosklady zásilkové služby, terminály, překladiště.

- Na území obce není možné zřizovat zařízení k recyklaci odpadu.

- Provoz na výrobních plochách je při změnách v území nutno uzpůsobit tak, aby jeho negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidu nezasahoval do ploch (stabilizovaných i návrhových) bydlení, rekreace a občanského vybavení, popřípadě aby nepřesahoval vymezené ochranné pásmo.

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

## 4.1 Koncepce dopravy

### 4.1.1 Drážní doprava

Pro koncepci dopravy na dráze platí následující zásady:

- Na území obce nejsou žádná drážní zařízení;

- Touto dokumentací nejsou navržená žádná zařízení sloužící drážnímu provozu. Výjimkou jsou pouze případná technologická zařízení sloužící výrobě.

### 4.1.2 Doprava na pozemních komunikacích

#### 4.1.2.1 Dálnice, silnice

Po území obce procházejí následující silnice:

- II/428 Drysice – Zdounky – Uh.Hradiště

- III/4289 Dětkovice – Koválovice u Tištína.

Pro koncepci dopravy na silnicích platí následující zásady:

- Všechny silnice na území obce jsou respektovány v současných trasách;

- Silnice budou upravovány v souladu s kategoriemi a funkčními skupinami zakreslenými v grafické části dokumentace (výkres č. 3).

- Při úpravách dopravně – technických parametrů komunikací jsou přípustné zásahy mimo silniční pozemky v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6.

- U silnice II. je mimo průjezdní úsek navržena kategorie S7,5, u silnice III. třídy kategorie S6,5.

- Silnice v průjezdním úseku jsou zařazeny do funkční skupiny C, typ bude předmětem podrobnější dokumentace.

#### 4.1.2.2 Místní komunikace

Pro koncepci dopravy na místních komunikacích platí následující zásady:

- Dokumentace respektuje trasy stávajících místních komunikací v plném rozsahu;

- Závazné trasy stávajících a navržených místních komunikací jsou zakresleny v grafické části, výkrese č. 3 a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu;

- Všechny stávající chodníky musí zůstat zachovány, popřípadě musí být nahrazeny obdobným řešením.

- U obslužných komunikací (silnic i místních komunikací funkční skupiny C) je navržena postupná realizace minimálně jednostranných chodníků, u zklidněných místních komunikací (D) realizace chodníků není nutná;

- Další (nezakreslené) místní komunikace mohou být realizovány v rámci jednotlivých ploch v souladu s podmínkami jejich využití;

- Místní komunikace budou budovány a upravovány v souladu s navrženými funkčními skupinami (výkres č. 3).

#### 4.1.2.3 Parkování

Pro koncepci řešení dopravy v klidu platí následující zásady:

- Pro funkční složku bydlení v rodinných a bytových domech odstavná stání na parcelách objektů, pohotovostní parkování na vjezdech a v profilech komunikací.

- Pro funkční složky v objektech obecního úřadu, kulturního domu, včetně hřiště bude parkování řešeno v příslušné funkční ploše (Ox).

- Parkování pro další funkční složky ve středu obce (kaple, prodejna…) bude umístěno na ploše veřejných prostranství (Pv).

- Pro výrobní plochy a plochy rekreace – stávající i navržené – v rámci těchto ploch, popřípadě na přilehlých veřejných prostranstvích.

- Kapacita všech parkovišť bude určena podrobnější dokumentací.

- Ostatní potřeby parkovacích a odstavných stání – pro další možnou občanskou vybavenost, sportovní plochy a výrobu – budou řešeny individuálně podrobnější dokumentací v rámci příslušného řízení. Podmínky využití umožňují jejich umístění na veřejných prostranstvích, v plochách Pv, Pz, Dk, při pozemních komunikacích nebo na parcelách příslušných objektů.

Pro umisťování garážových, odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily všech kategorií platí následující podmínky:

- Povolena jsou ve všech  plochách zastavěného území a zastavitelných plochách, pokud není v podmínkách využití pro příslušné plochy a v tomto odstavci stanoveno jinak.

Pro umisťování garážových, odstavných a parkovacích ploch pro nákladní automobily a autobusy platí následující podmínky:

- Povolena jsou především v plochách Vs.

- V plochách bydlení a občanského vybavení jsou nepřípustná parkovací, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy. Povoleno je pouze jedno odstavné nebo garážové stání nákl. automobilu nebo autobusu na parcele při stálém bydlišti soukromého autodopravce; aktivity spojené s jejich provozem nesmí zatěžovat životní prostředí a obtěžovat okolní obyvatele.

- Za podmínky souhlasu obce jsou podmíněně přípustné na plochách Dk.

- Zřizování parkovacích a odstavných ploch a garáží v nezastavěném území, plochách Pz, a plochách rekreace je nepřípustné.

#### 4.1.2.4 Veřejná autobusová doprava

Pro koncepci obsluhy obce veřejnou linkovou autobusovou dopravou platí následující zásady navržené tímto dokumentem:

- Stávající zastávka Dětkovice bude zachována ve stávajících lokalitě.

- Vedení místních komunikací musí být zachováno tak, aby byla zachována možnost otáčení autobusů.

- Ve směru od Vyškova musí zůstat zachován zastávkový pruh. V opačném směru je vybudování zastávkového pruhu přípustné.

- V grafické části (výkres č. 3) jsou zastávky zakresleny pouze orientačně. Počet stání a jejich přesná poloha bude předmětem podrobnější dokumentace, při jejich umístění je možno se řídit podmínkami pro jednotlivé plochy. Řešení zastávek se bude řídit příslušnými předpisy a normami.

#### 4.1.2.5 Účelové komunikace

Pro koncepci dopravy na účelových komunikacích platí následující zásady:

- Závazné trasy stávajících a navržených účelových komunikací jsou zakresleny v grafické části, výkrese č. 3 a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu. Tyto musí zůstat ve svých trasách zachovány i v případě pozemkových úprav.

- Do rozvojové plochy B4 je zakreslena navržena účelová komunikace, v jejíž trase je možné povolovat pouze dočasné pozemní stavby. Pro dopravní a technickou infrastrukturu žádná omezení stanovena nejsou.

- Veřejně přístupné účelové komunikace budou mít takový povrch a šířku, aby umožňovaly bezpečný pohyb pěších, cyklistů, vozidel a zemědělské techniky.

- Další (nezakreslené) účelové komunikace jsou přípustné (popřípadě podmíněně přípustné) v rámci jednotlivých ploch v souladu s podmínkami jejich využití.

#### 4.1.2.6 Nemotorová doprava

Pro koncepci nemotorové dopravy (pěší, cyklistické) na pozemních komunikacích platí následující zásady:

- Navržené řešení respektuje současné cyklotrasy;

- Dokumentací je navržena místní vycházková trasa vycházející ze zastavěného území a procházející jižní části území obce.

- cesty, kterými jsou vedeny uvedené stávající i navržené značené vycházkové trasy a cyklotrasy musí zůstat ve své trase zachovány.

### 4.1.3 Letecká a lodní doprava

Pro koncepci letecké a lodní dopravy platí následující zásady:

- Na území obce není provozována letecká, ani lodní doprava, ani se s jejich zřízením neuvažuje;

## 4.2 Technická infrastruktura

V grafické části dokumentace jsou zakresleny orientačně pouze páteřní  trasy sítí technické infrastruktury. Zařízení technické infrastruktury bude řešit podrobnější dokumentace, ve které průběh jednotlivých tras, charakter sítí a lokalizace objektů – především v zastavěném území a zastavitelných plochách – mohou být upraveny v souladu s konkrétními potřebami.

Sítě technického vybavení mohou být v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6 prodlouženy nezastavěným územím i k jiným objektům, pokud jsou tyto objekty v souladu s podmínkami využití pro dané plochy a/nebo podmínkami pro nezastavěné území stanovenými legislativou.

Tento dokument řeší pouze hlavní páteřní trasy základních obslužných složek technické infrastruktury, na území obce se mohou nacházet i další nezakreslené sítě. Na celém území obce je navíc možná  realizace dalších, i v grafické části nezakreslených, zařízení technické infrastruktury (sítí, objektů, nadzemních nebo podzemních). Při změnách v území je proto třeba především řídit se zásadami obsaženými v oddíle 4.2, v něm obsažených pododdílech a podmínkami pro využití ploch s rozdílným využitím (kapitola 6) obsaženými v této příloze.

Všechna stávající zařízení technické infrastruktury, která se nacházejí plochách určených k jinému využití jsou touto dokumentací respektována. Po případném ukončení jejich provozu je třeba území rekultivovat.

Všechna zařízení technické infrastruktury lze rekonstruovat na vyšší kapacitu ve stávajících trasách a lokalitách.

Vzhledem k výše uvedenému a k různé kvalitě podkladů, měřítku grafické části dokumentace a čitelnosti výkresů není možné tento územní plán chápat jako geodetický zdroj údajů o sítích. Při jakékoliv činnosti, při které by mohlo dojít k narušení sítí technické infrastruktury je povinností projektanta, popřípadě dodavatele stavby, získat od správců veškerých zařízení technické infrastruktury aktuální a podrobné podklady a vytyčit jejich průběh v terénu.

### 4.2.1 Zásobení elektrickou energií

Pro koncepci zásobování elektrickou energií platí následující zásady:

- Všechny trasy VN 22 kV včetně trafostanic jsou respektovány v současných trasách a lokalitách.

- Pro posílení distribuční sítě v obci v důsledku rozvoje bydlení jsou navrženy 3 nové trafostanice (plochy B3, B4, R1). Trafostanice budou napojeny přípojkami dle grafické části, přičemž je dle potřeby možné trafostanici umístit kdekoliv na zakreslené trase přípojky (s kratší přípojkou).

- Rekonstrukce stávajících  trafostanic na vyšší kapacitu je možná, popřípadě mohou být trafostanice nahrazeny novými ve stávajících lokalitách.

- Trasy navržených vedení VN jsou hájeny koridorem o celkové šířce 15 m, ve kterém je možné povolovat pouze dočasné pozemní stavby. Jejich  osa je zakreslena v grafické části – výkrese č.4;

- Stávající zařízení NN jsou respektována, současně s jejich modernizací je navržena kabelizace nadzemních sítí;

- Vedení bude průběžně rekonstruováno v souladu s požadavky nových odběrů a v souladu s potřebami obce;

- Jsou navržena nová vedení NN, která budou realizována především v souvislosti s rozvojovými plochami. Všechny nově realizované trasy budou kabelizovány.

- Vedení NN bude předmětem podrobnější dokumentace;

- Na území obce je možná realizace i nezakreslených elektroenergetických sítí a objektů v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6.

### 4.2.2 Telekomunikace

Pro koncepci obsluhy telekomunikační sítí platí následující zásady

- Stávající dálkové i místní telekomunikační sítě a objekty jsou respektovány;

- Je respektován RR paprsek procházející nad územím obce. Dokumentací není navržena zástavba, která by mohla zasahovat do jeho ochranného pásma

- Nová vedení budou vybudována v souvislosti s rozvojovými plochami;

- Je navržena postupná kabelizace případných nadzemních sítí, jejich trasy budou předmětem podrobnější dokumentace;

- Na území obce je možná realizace i nezakreslených telekomunikačních sítí a objektů v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6.

### 4.2.3 Zásobení plynem

Pro koncepci zásobení plynem platí následující zásady:

- Stávající koncepce zůstane zachována,  všechna plynárenská zařízení jsou respektována. Úpravy jejich tras jsou přípustné;

- Distribuční plynovod bude prodloužen na rozvojové plochy;

- Vedení distribuční sítě bude předmětem podrobnější dokumentace;

- Na území obce je možná realizace i nezakreslených středotlakých (popřípadě nízkotlakých) plynárenských zařízení v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6.

### 4.2.4 Zásobení vodou

Územním plánem jsou navrženy následující zásady zásobování vodou:

- Stávající vodárenské sítě i objekty (vodní zdroje, vodojem) jsou respektovány.

- Vodovod v obci bude napojen na skupinový vodovod Vyškov prostřednictvím navržené Švábenické větve (od vodojemu v Manerově);

- Stávající vodárenské objekty a distribuční síť mohou být rekonstruovány, popřípadě nahrazeny zařízeními ve stejných lokalitách a trasách.

- Případné stávající objekty a síť vodovodu bývalého ZD jsou respektovány, po ukončení provozu je třeba na dotčených plochách provést rekultivaci.

- Na vodovod budou rovněž napojeny rozvojové plochy, trasování distribuční sítě bude předmětem podrobnější dokumentace.

- Na území obce je možná realizace i nezakreslených vodárenských sítí a objektů v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6.

### 4.2.5 Odkanalizování

- Stávající sítě a objekty dešťové kanalizace jsou respektovány.

- Dokumentací je navržena splašková kanalizace svedená na vlastní ČOV na katastru obce.

- Do vybudování vyhovující kanalizace budou splaškové vody likvidovány vhodným způsobem dle výsledku příslušného řízení (svedeny do jímek na vyvážení nebo jinak…).

- V grafické části dokumentace jsou zakresleny orientačně pouze páteřní  stoky veřejné kanalizace. Při změnách v území bude kanalizaci řešit podrobnější dokumentace, ve které průběh jednotlivých tras, charakter (dešťová, jednotná, splašková) a lokalizace – především v zastavěném území a zastavitelných plochách – může být upraven v souladu s konkrétními požadavky. Při jejich umisťování je proto třeba především se řídit podmínkami pro využití ploch s rozdílným využitím (kapitola 6).

- Realizace čističky odpadních vod je přípustná pouze na ploše pro tento účel vymezené (T101). Výjimkou jsou pouze malé a domovní čistírny pro jednotlivé domy popřípadě skupiny domů.

- Při realizaci ČOV na ploše T101 bude zvláštním rozhodnutím stanoveno ochranné pásmo, jehož rozsah nesmí překročit předpokládané ochranné pásmo zakreslené ve výkrese O2.

- Dešťové vody budou likvidovány dle výsledku zvláštního řízení v jednotlivých případech (dešťová kanalizace, vsakování, popřípadě jiný vhodný způsob).

# Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů

Koncepce uspořádání krajiny, sestávající se z rozdělení území na plochy s rozdílným využitím (stabilizované, návrhové), jejich lokalizace a z jejich vzájemného územního vztahu je zakreslena ve výkrese č. 2 – Hlavní výkres. Podmínky pro využití jednotlivých ploch a podmínky pro změny v jejich užívání jsou uvedeny v kapitole č.6.

## 5.1 Vodní toky a nádrže

- Všechny vodní nádrže a vodní toky na území obce jsou respektovány;

- Dokumentací jsou navrženy vodní nádrže Vo4 a Vo5, které vzhledem k ohrožení obce vybřežením vod musí mít retenční rezervu;

- Je navržena revitalizace vodních toků na území obce mimo zastavěné území;

- Veškerá břehová zeleň bude zachována, popřípadě rekonstruována. V místech, kde břehová zeleň u vodních toků chybí, bude doplněna geograficky původními druhy.

## 5.2 Zemědělská půda

- Dokumentací jsou navrženy zábory pro rozvojové a transformační plochy;

- Svažité plochy orné půdy - Zo/III - jsou navrženy k zatravnění nebo zatravnění s porosty, a k vybudování protierozních opatření.

- Další plochy orné půdy v údolních nivách a v bezprostřední blízkosti vodních toků – Zo/II jsou navrženy k zatravnění.

- Dokumentací je navržena realizace prvků ÚSES.

- Měnit trvalé trávní porosty, sady a zahrady na ornou půdu není přípustné.

- Případné stávající objekty a sítě technické infrastruktury a objekty sloužící zemědělství, chovatelské a pěstitelské činnosti, vodnímu hospodářství, myslivosti a lesnictví jsou respektovány, další výstavba je možná v souladu s podmínkami využití.

- Zbývající plochy zemědělské produkce jsou plně respektovány.

- Na plochách v této zóně mohou být realizovány další účelové komunikace.

- Podmínky využití pro jednotlivé funkční plochy (viz kapitolu 6) umožňují vytvořit síť dalších účelových komunikací a změny kultur posilující ekologickou stabilitu území a vytvářet protierozní opatření.

## 5.3 Zeleň lesní

- Dokumentací je navržen zábor lesního pozemku pro účely vybudování suchého poldru (Vo2) .

- Všechny ostatní lesní plochy budou v plné míře respektovány.

- Stávající pozemní stavby, dopravní a technická infrastruktura jsou respektovány, další výstavba je možná pouze v souladu s podmínkami využití pro jednotlivé plochy;

## 5.4 Zeleň krajinná

- Všechny plochy krajinné zeleně v nezastavěném území  budou respektovány, nebo nahrazeny řešením, které nesníží celkový stupeň ekologické stability nezastavitelného území obce;

- Podél břehů vodních toků je třeba vytvářet a udržovat přirozenou vegetační skladbu.

- Jsou navrženy pásy zeleně, které budou členit hony orné půdy ohrožené vodní a větrnou erozí (biokoridory, interakční prvky).

- Budou realizována opatření směřující k revitalizaci krajiny, která jsou obsažena v návrhu  ÚSES (v samostatné příloze).

## 5.5 Vymezení územního systému ekologické stability

Touto dokumentací je nově navržena koncepce řešení ÚSES, která je součástí závazné části dokumentace. Je zakreslena v grafické části: V výkrese  č. 2 a popsána v samostatné příloze (autorem koncepce ÚSES je Ing. Ludmila Bínová, CSc.). Závazně jsou stanoveny plochy a trasy biokoridorů a následující podmínky využití:

Podmínky pro využití ploch biocenter:

- Hlavní využití: plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny

- Přípustné využití: ochrana přírody a krajiny

- Podmíněně přípustné využití: lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesní biocentra a lesy s přirozenou skladbou dřevin, stávající vodní plochy v regionálním biocentru.

- Nepřípustné využití: ostatní způsoby využití

Podmínky pro využití ploch biokoridorů:

- Hlavní využití: plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny

- Přípustné využití: ochrana přírody a krajiny

- Podmíněně přípustné využití: lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesní biokoridory

- Podmíněně přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura pouze v případě, že prokazatelně neexistuje alternativní řešení

- Nepřípustné využití: ostatní způsoby využití

## 5.6 Prostupnost krajiny

Pro zajištění prostupnosti krajiny jsou stanovena následující opatření:

- Dokumentací jsou vymezeny stávající i navržené hlavní polní a lesní cesty procházející krajinou, které musí ve svých trasách zůstat zachovány, i v případě pozemkových úprav. Jsou zakresleny ve výkrese č. 3;

- Dokumentací je navržena místní vycházková trasa;

- Dokumentace dále, v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6,  umožňuje výstavbu dalších (nezakreslených) účelových komunikací v nezastavěném území.

## 5.7 Protierozní a protipovodňová opatření

Území obce je silně ohroženo vodní erozí, lokálními  záplavami a  přívalovými dešti. Pro ochranu před těmito jevy jsou dokumentací navržena následující opatření:

- Pro bezprostřední ochranu zástavby (stávající i navržené) jsou navrženy suché poldry Vo1, Vo2, Vo3. Poldr Vo3 protékaný místním potokem je možné nahradit retenční nádrží ve stejné lokalitě. Pro ochranu jihozápadní části zástavby jsou navrženy ozeleněné vsakovací plochy (průlehy). Tato opatření jsou zahrnuta do veřejně prospěšných staveb a opatření.

- Dokumentací jsou navržena další protierozní a protipovodňová opatření, která mohou být realizována souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch (viz kapitolu 6). Jejich charakter, podoba a poloha bude předmětem podrobnější dokumentace.

## 5.8 Dobývání nerostů

Dokumentací nejsou stanoveny žádné plochy, určené pro dobývání nerostů. Případné limity vyplývající z Horního zákona jsou respektovány.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

## 6.1 Plochy bydlení

Br – Bydlení v rodinných domech

Hlavní využití:

- Bydlení v rodinných domech.

Přípustné využití:

- Zeleň.

- Individuální rekreace v rekonstruovaných tradičních venkovských objektech.

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování osobních automobilů.

- Další funkce obsluhující bydlení nebo rodinnou rekreaci.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení v bytových domech – za podmínky, že jejich charakter bude v souladu s venkovským obrazem sídla;

- Občanská vybavenost obecně (kromě nepřípustné), agroturistika, maloobchod, ubytování, administrativa, sportovní;

- Menší zařízení sloužící sportu a rekreaci, veřejná prostranství a zeleň – i nezakreslené;

- Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby, objekty a plochy sloužící drobné chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nespadají do činností pro tuto zónu nepřípustných.

- Objekty rodinné rekrace (rekreační chaty) - pouze v zadních částech parcel a současně za podmínky zachování hlavního využití;

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů –pouze jediné stání při stálém bydlišti autodopravce;

- Místní a účelové komunikace (i nezakreslené);

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL, dále nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení, to vše i nezakreslené. Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze pokud jsou v zakreslených trasách a lokalitách.

- Vodní plochy a toky (i nezakreslené) - za respektování hlavního využití v ploše.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Pro nebytové účely je možné použít pouze část jednotky. V jednotce musí zůstat alespoň jeden byt. Výjimkou jsou pouze penziony administrativa a maloobchod smíšeného zboží;

- Nebytové činnosti je možné provozovat pouze za podmínky zajištění dostatečně kapacitního dopravního napojení;

- Objektivně prokazatelný negativní vliv nebytových činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení, rekreace nebo občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele této činnosti.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba, která nesplňuje podmínky pro podmíněně přípustné využití;

- Pohostinství;

- Průmyslová výroba;

- Výroba stavebních materiálů (kromě administrativy);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – maximální počet nadzemních podlaží je zakreslen v hlavním výkrese grafické části dokumentace.

- Ve stabilizovaných plochách nutno respektovat řadovou zástavbu.

- Maximální přípustná intenzita zastavění jednotky je 35%. Případná vyšší intenzita ve stabilizovaných plochách je respektována, v případě změn v území může být zachována, ale nesmí být již zvýšena.

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Bo – Bydlení a občanská vybavenost

Hlavní využití:

- Bydlení v rodinných domech

Přípustné využití:

- Zeleň.

- Individuální rekreace v rekonstruovaných tradičních venkovských objektech;

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování osobních automobilů.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení v bytových domech – za podmínky, že jejich charakter bude v souladu s venkovským obrazem sídla;

- Občanská vybavenost všeobecně, agroturistika, maloobchod, veřejné stravování, pohostinství, ubytování, administrativa;

- Menší zařízení sloužící sportu a rekreaci, veřejná prostranství a zeleň – i nezakreslené;

- Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby, objekty a plochy sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nespadají do činností pro tuto zónu nepřípustných.

- Objekty rodinné rekrace (rekreační chaty) - pouze v zadních částech parcel a současně za podmínky zachování hlavního využití;

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů –pouze jediné stání při stálém bydlišti autodopravce;

- Místní a účelové komunikace (i nezakreslené);

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL, dále nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení, to vše i nezakreslené. Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze v zakreslených trasách a lokalitách.

- Vodní plochy a toky (i nezakreslené) - za respektování hlavního využití v ploše.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Pro pohostinskou činnost, výrobu, řemesla, chovatelskou a pěstitelskou činnost je  možné použít pouze část jednotky;

- Pro obchod, administrativu, služby a ostatní občanskou vybavenost je možné použít celou jednotku.

- Nebytové činnosti je možné provozovat pouze za podmínky zajištění dostatečně kapacitního dopravního napojení;

- Objektivně prokazatelný negativní vliv nebytových činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení, rekreace nebo občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele této činnosti.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba, která nesplňuje podmínky pro podmíněně přípustné využití;

- Průmyslová výroba;

- Výroba stavebních materiálů (kromě administrativy);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – maximální počet nadzemních podlaží je zakreslen v hlavním výkrese grafické části dokumentace.

- Ve stabilizovaných plochách nutno respektovat řadovou zástavbu.

- Maximální přípustná intenzita zastavění jednotky je 35%. Případná vyšší intenzita ve stabilizovaných plochách je respektována, v případě změn v území může být zachována, ale nesmí být již zvýšena.

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.2 Plochy rekreace

Rs – Sportoviště

Hlavní využití:

- Zařízení pro sport a rekreaci.

Přípustné využití:

- Zeleň;

- Další činnosti a funkce související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- Pohostinská a ubytovací zařízení;

- Maloobchodní zařízení;

- Administrativa spojená s hlavním využitím;

- Dopravní (místní, účelové komunikace, parkování) a  technická infrastruktura – zakreslená v grafické části, nebo sloužící obsluze příslušné plochy, popřípadě je její umístění v předmětné lokalitě nezbytné;

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Jsou možné pouze za zachování hlavního využití.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží:  2;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Rh – Hřiště

Hlavní využití:

- Otevřené zařízení pro sport a rekreaci.

Přípustné využití:

- Zeleň;

- Další činnosti a funkce související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- Dopravní (účelové komunikace, parkování) a  technická infrastruktura – zakreslená v grafické části, nebo sloužící obsluze příslušné plochy, popřípadě je její umístění v předmětné lokalitě nezbytné;

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Jsou možné pouze za zachování hlavního využití.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží:  1;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Rch – Individuální rekreace

Hlavní využití:

- Rekreace v objektech rodinné rekreace.

Přípustné využití:

- Zeleň;

- Hřiště, sportoviště.

- Další činnosti a funkce související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- Parkování a odstavování osobních automobilů – pokud jsou vyvolány bezprostředním užíváním plochy a  pokud jsou obslouženy vyhovující dopravní infrastrukturou;

- Bydlení - pokud jsou objekty obslouženy vyhovující dopravní a technickou infrastrukturou;

- Skupinová rekreace - pokud jsou objekty obslouženy vyhovující dopravní a technickou infrastrukturou;

- Drobná pěstitelská a chovatelská činnost a drobnější zemědělská produkce– pouze jako vedlejší využití za podmínky zachování využití hlavního;

- Místní komunikace sloužící obsluze této zóny;

- Účelové komunikace sloužící zemědělství;

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení všech složek technické infrastruktury, nadzemní trafostanice,  NN a telekomunikační vedení. Nadzemní VN pouze v zakreslených trasách;

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především veškerá výroba a koncentrovaná živočišné výroby.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost 1;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.3 Plochy občanského vybavení

Ox – Občanská vybavenost smíšená

Hlavní využití:

- Není stanoveno;

Přípustné využití:

- Veřejná správa a samospráva, školství, administrativa, služby;

- Obchod;

- Zdravotnická a sociální zařízení;

- Kulturní, spolková, pohostinská, stravovací a ubytovací zařízení, agroturistika;

- Sportovní a rekreační zařízení;

- Zeleň.

Pro přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení – za podmínky, že nebude  narušováno hlavními a přípustnými činnostmi;

- objekty a plochy sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nespadají do činností pro tuto zónu nepřípustných a pouze jako vedlejší činnost za podmínky zachování hlavních nebo přípustných činností.

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby - pouze za respektování přípustných využití jako dominantního v ploše;

- Místní a účelové komunikace (i nezakreslené);

- Parkování osobních automobilů (i nezakreslené) – pouze za zachování hlavního a přípustného využití;

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů –pouze jediné stání při stálém bydlišti autodopravce;

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL, dále nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení, to vše i nezakreslené. Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze v zakreslených trasách a lokalitách.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba;

- Průmyslová výroba;

- Zařízení autodopravy a výroby stavebních materiálů (kromě administrativních složek);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 2;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Oc – Církevní zařízení

Hlavní využití:

- Církevní zařízení.

Přípustné využití:

- Zeleň;

- Další činnosti a funkce související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní a účelové komunikace, zastávky autobusů podél komunikací (i nezakreslené);

- Parkování osobních automobilů – pouze za zachování hlavního a přípustného využití;

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení všech složek technické infrastruktury, nadzemní trafostanice,  NN a telekomunikační vedení. Nadzemní VN pouze v zakreslených trasách;

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení.

Nepřípustné využití:

- Ostatní neuvedené činnosti.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 2;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.4 Plochy veřejných prostranství

Pv – Veřejná prostranství

Hlavní využití:

- Prostor pro pěší pohyb obyvatel, zpevněný povrch;

- Nezpevněné ozeleněné plochy, sadovnické úpravy;

Přípustné využití:

- Urbánní inventář;

- Drobné církevní stavby jako např. kaple, zvonice...

- Silnice;

- Místní a účelové komunikace (i nezakreslené);

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL, dále nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení, to vše i nezakreslené.

- Pěší a cyklistické komunikace (i nezakresené);

Podmíněně přípustné využití:

- Parkoviště automobilů a autobusové zastávky (i nevyznačené) – za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Vodní plochy, besídky, altánky -  pouze za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Prodejní stánky;

- Technická infrastruktura  - nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze v zakreslených trasách a lokalitách.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi.

- Výsadba geograficky nepůvodních druhů zeleně.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla;

Pz – Veřejná zeleň

Hlavní využití:

- Nezpevněné ozeleněné plochy, sadovnické úpravy;

Přípustné využití:

- Urbánní inventář;

- Drobné církevní stavby jako např. kaple, zvonice...

- Místní a účelové komunikace (i nezakreslené);

- Pěší a cyklistické komunikace (i nezakreslené);

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

Podmíněně přípustné využití:

- Zastávky autobusů a parkoviště osobních automobilů (i nezakreslené)– za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Vodní plochy, besídky, altánky -  pouze za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Rekreační zařízení – pouze pokud jsou otevřená (hřiště) a za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení a nadzemní NN a telekomunikační vedení. Nadzemní VN a  trafostanice pouze v zakreslených trasách a lokalitách;

- Prodejní a pohostinská zařízení – pouze za zachování hlavního využití jako plošně dominantního.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi.

- Výsadba geograficky nepůvodních druhů zeleně.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla;

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1;

## 6.5 Plochy dopravní infrastruktury

Dk – Pozemní komunikace

Hlavní využití:

- Pozemní komunikace, včetně všech součástí a příslušenství;

Přípustné využití:

- Podzemní sítě a objekty technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – podřízena hlavnímu využití;

- Nadzemní objekty a sítě technické infrastruktury – v nezbytném rozsahu.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi.

## 6.6 Plochy technické infrastruktury

Tv – vodárenská zařízení

Tk – kanalizační zařízení

Hlavní využití:

- Zařízení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – podřízena hlavnímu využití;

- Administrativa – související s provozem této zóny.

- Dopravní infrastruktura – sloužící obsluze této zóny.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1. Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.7 Plochy výroby a skladování a smíšené výrobní

Vs – Výroba smíšená

Hlavní využití:

- Výrobní služby, řemesla;

- Lehka, nerušící výroba;

Přípustné využití:

- Chovatelská a pěstitelská činnost;

- Zemědělská rostlinná výroba;

- Administrativa;

- Zeleň;

Podmíněně přípustné:

- Obchodní zařízení, kromě velkokapacitních prodejen, pohostinská a stravovací zařízení – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;

- Velkokapacitní chovy hospodářských zvířat – pouze za podmínky, že negativní vliv nezasahuje do ploch (i návrhových) pro bydlení, občanskou vybavenost a rekreaci;

- Bydlení a přechodné ubytování – pokud nejsou narušovány hlavním nebo přípustným využitím v této ploše;

- Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – za zachování hlavního nebo přípustného využití;

Nepřípustné využití:

- Těžká průmyslová výroba;

- Velkokapacitní sklady;

- Zařízení pro sběr a třídění odpadů.

- Zařízení autodopravy (kromě administrativních složek);

- Zařízení velkoobchodu a zásilkové služby (kromě administrativních složek);

- Skládky;

Pro všechny činnosti v této ploše platí podmínka, že objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení a rekreace.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1NP pro výrobu, 2. NP pouze pro administrativu a bydlení. Stávající vyšší stavby jsou respektovány;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.8 Plochy vodní a vodohospodářské

VOn – Vodní nádrže

VOt – Vodní toky

VOp – Suchý poldr:

Hlavní využití:

- Vodní toky, nádrže a díla dle výše uvedeného určení;

Přípustné využití:

- Činnosti, stavby, objekty a zařízení sloužící vodnímu hospodářství a rybářství; (stavby, hráze, ostrovy, litorální pásma).

- Vodní nádrže v plochách VOt a VOp.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – pokud nenarušuje hlavní a přípustné využití;

- Stavby sloužící, myslivosti zemědělství a lesnictví - pokud nenarušují hlavní a přípustné využití;

- Drobné stavby a zařízení sloužící pěší a cykoturistice (i nezakreslené);

- Účelové komunikace – pokud slouží vodnímu hospodářství, zemědělství a lesnictví (i nezakreslené);

- Nadzemní objekty technické infrastruktury pouze pokud jsou zakresleny v hlavních výkresech.

Nepřípustné využití:

- Všechny neuvedené funkce;

## 6.9 Plochy zemědělské

Zo - Orná půda

Zs – Sady, drobná držba, zahrady

Zt – Trvale zatravněné plochy

Hlavní využití:

- Zemědělská půda – dle výše uvedeného určení.

Přípustné využití:

- Aktivity pro zvýšení ekologické stability krajiny – realizace prvků ÚSES a krajinné zeleně;

- Zatravnění orné půdy;

- Dělení větších ploch orné půdy zatravněnými pásy;

- Výsadby neintenzivních sadů.

Podmíněně přípustné využití:

- Výsadby dřevinných porostů  – pokud tyto budou splňovat podmínky kladené na lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení a za podmínky zachování hlavního využití jako dominantního v ploše. Výsadbu je možné provádět pouze v nezastavěném území v min. vzdálenosti 50 m od zastavěného území, popřípadě zastavitelných ploch;

- Veškerá protierozní a protipovodňová opatření (suché poldry, hráze…) – I i nezakreslená v nezbytném rozsahu;

- Objekty – pokud slouží chovatelské a pěstitelské činnosti, zemědělství, lesnictví, myslivosti nebo vodnímu hospodářství;

- Polní hnojiště - musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od obytné zástavby a nesmí ohrozit zdroje veřejného vodovodu.

- Objekty sloužící rodinné rekreaci  – pouze pokud jsou v  zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní komunikace – zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Individuální garáže osobních automobilů  – pouze pokud jsou v  zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Účelové komunikace (i nezakreslené) - pokud slouží zemědělství, vodnímu hospodářství, lesnictví, myslivosti nebo těžbě nerostných surovín;

- Průzkumné vrty;

- Zastávky autobusů – pouze zakreslené v grafické části;

- Pěší a cyklostezky, naučné stezky, včetně souvisejícího vybavení (např. odpočívky, informační prvky) – i nezakreslené;

- Vodní toky a nádrže (i nezakreslené) –za podmínky zachování hlavního využití jako dominantního v ploše;

- Veškeré nadzemní a podzemní sítě  a podzemní objekty technické infrastruktury – pokud neunemožní hlavní využití v ploše;

- Nadzemní objekty technické infrastruktury pouze pokud jsou zakresleny v hlavních výkresech.

- Drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice (i nevyznačená).

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především nové stavby pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.

- Změna trvale zatravněných ploch a zahrad na ornou půdu.

Regulace využití zóny Zo:

Zo/I -  Rovinné a mírně svažité pozemky, sklon do 7°, nejsou přítomny rušivé projevy jako eroze, průsak reziduí z umělých hnojiv. Zóna intenzivní zemědělské výroby, bez regulačních opatření, lze intenzivně využívat.

Zo/II - Pozemky nivních poloh v okolí vodních toků s nebezpečím průsaků reziduí z umělých hnojiv. Zóna s regulací průmyslových hnojiv. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy.

Zo/III -  Svažité pozemky, sklon nad 7°, hrozí poškození erozí. V zóně je nutno vyřešit protierozní opatření. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy, popřípadě ovocné sady nebo zahrady.

Zo/IV - Pozemky z různých důvodů nevhodné pro intenzivní zemědělskou prvovýrobu. V současné době extenzivní způsob hospodaření. Plochy musejí zůstat trvale zatravněné.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.10 Plochy lesní

Ls– Lesy

Hlavní využití:

- Pozemky určené pro plnění funkce lesa;

Přípustné využití:

- Účelové komunikace - pokud slouží lesnictví nebo myslivosti;

Podmíněně přípustné využití:

- Stavby sloužící lesnictví, myslivosti, vodnímu hospodářství nebo těžbě nerostných surovin – za zachování hlavního využití;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, těžbě nerostů nebo vodnímu hospodářství;

- Vodní toky a nádrže – za podmínky zachování hlavního využití;

- Pěší a cyklostezky, naučné stezky, včetně souvisejícího vybavení (např. odpočívky, informační prvky) – i nevyznačené;

- Veškerá podzemní zařízení technické infrastruktury – pokud nenaruší hlavní využití;

- Nadzemní zařízení technické infrastruktury – pokud jsou zakreslena v hlavních výkresech.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především rekreační chaty a bydlení;

## 6.11 Plochy krajinné

Kz–Krajinná zeleň

Hlavní využití:

- Rozptýlená zeleň;

- Přírodní vegetace;

- Břehové porosty;

Přípustné využití:

- Lesní pozemky.

Podmíněně přípustné využití:

- Stavby sloužící zemědělství, lesnictví, myslivosti a vodnímu hospodářství – za zachování hlavního využití;

- Vodní toky a nádrže, za zachování hlavního využití v ploše;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, vodnímu hospodářství, lesnictví myslivosti nebo těžbě nerostných surovin;

- Pěší a cyklostezky, naučné stezky, včetně souvisejícího vybavení (např. odpočívky, informační prvky) – i nevyznačené;

- Drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice;

- Veškeré sítě a objekty technické infrastruktury – pokud nenaruší hlavní využití;

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především nové objekty pro rodinnou rekreaci.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit jsou následující:

  - Místní komunikace, včetně technické infrastruktury;

  - Čistírna odpadních vod;

  - Vysoké napětí s trafostanicí;

  - Splašková kanalizace;

  - Suchý poldr;

  - Vodní nádrž s retencí;

  - Ozeleněné vsakovací plochy;

  - Lokální biocentra;

  - Lokální biokoridory;

Tímto dokumentem nejsou navrženy žádné asanace.

Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření jsou zakresleny ve výkrese č. 6 – Veřejně prospěšné stavby a opatření.

# Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou navrženy

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část právního stavu územního plánu Dětkovice po změně č. 1 obsahuje jednu přílohu, která obsahuje 29 stránek.

Grafická část právního stavu územního plánu Dětkovice po změně č. 1 obsahuje tyto výkresy:

- Výkres základního členění území	1:5 000

- Hlavní výkres	- koncepce uspořádání území obce 1:5 000

- Hlavní výkres – koncepce dopravy 1:5 000

- Hlavní výkres – energetika a spoje 1:5 000

- Hlavní výkres – vodní hospodářství 1:5 000

- Veřejně prospěšné stavby a opatření 1:5 000

Grafická část právního stavu odůvodnění územního plánu Dětkovice po změně č. 1 obsahuje tyto výkresy:

O1. Širší vztahy	1:25 000

O2. Koordinační výkres 1: 5000

O3. Koordinační výkres - výřez 1: 2000

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Touto dokumentací nejsou vymezeny žádné územní rezervy.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Touto dokumentací nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, ani nejsou stanoveny lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování

Touto dokumentací nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

# Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Není stanovena

# Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

Touto dokumentací nejsou vymezeny žádné architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.

# Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení

Touto dokumentací nejsou vymezeny žádné stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Jednotkou se rozumí část plochy (jedna nebo více parcel) v zastavěném území nebo zastavitelných plochách, která je užívána jedním uživatelem k danému účelu, včetně zázemí (např. rodinný dům, včetně nádvoří, zahrady a dalších vedlejších staveb).

Toto omezení se netýká objektů v zastavěném území a zastavitelných plochách.

Pro účely vyvlastnění nebo uplatnění předkupního práva jsou však hájeny pouze koridory a plochy zakreslené ve výkrese č. 6.

Jednotkou se rozumí část plochy (jedna nebo více parcel) v zastavěném území nebo zastavitelných plochách, která je užívána jedním uživatelem k danému účelu, včetně zázemí (např. rodinný dům, včetně nádvoří, zahrady a dalších vedlejších staveb).

Jednotkou se rozumí část plochy (jedna nebo více parcel) v zastavěném území nebo zastavitelných plochách, která je užívána jedním uživatelem k danému účelu, včetně zázemí (např. rodinný dům, včetně nádvoří, zahrady a dalších vedlejších staveb).

Jednotkou se rozumí část plochy (jedna nebo více parcel) v zastavěném území nebo zastavitelných plochách, která je užívána jedním uživatelem k danému účelu, včetně zázemí (např. rodinný dům, včetně nádvoří, zahrady a dalších vedlejších staveb).

§ 170 Zákona

Pro tyto stavby může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt